ADATTAMENTI PREVISTI PER LE PRINCIPALI STRUTTURE ESTERNE

Gli adattamenti in questione riguardano in particolare marciapiedi, passaggi pedonali e parcheggi: per non costituire barriera architettonica essi devono permettere ad un disabile in carrozzina (ma anche alle mamme con passeggino) di passare e muoversi agevolmente.

- MARCIAPIEDI
Una giusta dimensione per un percorso pedonale è di 150 cm e, qualora ci fosse, il dislivello  fra zone adiacenti non deve superare i 2,5cm. Si deve fare inoltre attenzione a non creare restringimenti o ad inserire elementi che ne intralcino l'utilizzo. 
Nei tratti inclinati, la pendenza non deve superare il 5%. 
La pavimentazione deve essere costruita in materiale antisdrucciolevole, e la superficie deve essere ben livellata.
Bisogna prestare attenzione, inoltre, al fatto che eventuali griglie poste lungo il percorso non facilitino l'incastro delle ruote della carrozzina.

- PASSAGGI PEDONALI 
Qualora non sia possibile adottare dei sovra sottopassi, si consiglia di facilitare l'individuazione visiva dell'attraversamento mediante segnaletica stradale, strisce pedonali, e illuminazioni di richiamo. 
Se gli attraversamenti sono lunghi, è necessario predisporre delle aiuole salvagente e degli apparecchi semaforici con tempi di via libera tali da permettere l'attraversamento anche a persone disabili. 
E' necessario, infine, predisporre un raccordo tra marciapiede e attraversamento o tramite l'utilizzo di scivoli, o realizzando l'attraversamento allo stesso livello del marciapiede.

- PARCHEGGI 
È fondamentale che la larghezza della zona di sosta sia tale da permettere l'apertura completa della portiera, l'affiancamento dell'auto con la carrozzina e i trasferimenti automobile/carrozzina. 
Per questo la larghezza minima indicata è pari a 3m. 
I parcheggi, inoltre, devono essere segnalati e facilmente raggiungibili tramite percorsi pedonali. 
Questi requisiti vanno ovviamente rispettati anche nella costruzione o nelle eventuali modifiche apportate ad un garage.

Così come si è già fatto (o si sta cercando di fare) per marciapiedi e passaggi pedonali, in molte città si sta provvedendo o si è già provveduto ad adeguare strutture di pubblica utilità, come i servizi igienici pubblici o come le cabine telefoniche.

- SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
Devono essere facilmente raggiungibili e utilizzabili da persone in carrozzina, perciò avere dimensioni tali da permettere manovre di rotazione e di accostamento ai sanitari. 
E' necessario disporli inoltre di specifici ausili, come quelli già descritti per i locali delle abitazioni.
Può risultare utile, qualora ci sia disponibilità di spazio, costrure un antibagno per un eventuale accompagnatore.

- CABINE TELEFONICHE
Per renderle facilmente agibili anche da parte di utenti in carrozzina, devono avere le seguenti caratteristiche: 
- la superficie interna deve misurare almeno 110x130cm
- l'apertura deve essere facilmente manovrabile
- il telefono deve essere posto ad un'altezza massima da terra pari a 120cm
- il piano interno deve trovarsi sullo stesso piano di quello esterno

- CASSETTE PER LETTERE
Lo spazio antistante deve essere libero e largo almeno 150cm, mentre l'altezza dell'apertura  non deve superare i 110cm.